# Instrukcja obsługi – Zestaw lampek rowerowych LED (przód + tył, USB)

Ta instrukcja dotyczy typowego zestawu lampek rowerowych LED z ładowaniem micro-USB: lampki przedniej (białej) i tylnej (czerwonej).

## 1) Co jest w pudełku

- 1× lampka przednia LED

- 1× lampka tylna LED

- 2× przewód micro-USB do ładowania

- Uchwyty/opaski montażowe (fabrycznie założone).

## 2) Najważniejsze dane

- Zasilanie/ładowanie: micro-USB, wbudowany akumulator ok. 650 mAh

- Liczba trybów świecenia: 6 (stałe i migające)

- Materiały: aluminium + ABS

- Wodoodporność: deszcz nieszkodliwy (nie zanurzać)

- Wymiary/masa (orientacyjnie): przód 6,5×4×3,5 cm / 79 g, tył 7,5×3×2 cm / 15 g

- W zestawie: 2× kabel USB

## 3) Szybki start

- Naładuj obie lampki przewodem micro-USB z portu 5 V (komputer lub zwykła ładowarka USB).

- Zamontuj: przód na kierownicy lub goleni widelca (światło białe lekko w dół), tył na sztycy podsiodłowej lub bagażniku (światło czerwone do tyłu).

- Włącz/zmieniaj tryby przyciskiem na lampce: krótkie kliknięcie – zmiana trybu; dłuższe przytrzymanie – wyłączenie.

- Sprawdź mocowanie – lampki nie mogą się przekręcać podczas jazdy.

## 4) Montaż – wskazówki

- Oczyść miejsce montażu z kurzu i tłuszczu.

- Ustaw kąt świecenia minimalnie w dół, aby nie oślepiać innych.

- Na bagażniku lampkę tylną można zamontować poziomo – ważne, by świeciła prosto do tyłu.

## 5) Ładowanie i bateria

- Używaj wyłącznie standardowych portów 5 V; nie stosuj szybkich ładowarek > 5 V.

- Gdy lampka świeci słabiej lub sama zmienia tryb, doładuj akumulator.

- Ładuj w temperaturze 0–35°C. Po deszczu osusz port, zanim podepniesz przewód.

- Niektóre serie mają diodę sygnalizującą ładowanie/pełne naładowanie – zachowanie może się różnić.

## 6) Tryby świecenia – jak używać

- Dzień/miasto: zwykle najlepsza widoczność w trybie migającym.

- Noc/trasa: z przodu używaj światła stałego; z tyłu stałego lub pulsującego.

- Grupa/peleton: unikaj bardzo szybkiego migania, by nie męczyć jadących za Tobą.

## 7) Konserwacja i bezpieczeństwo

- Wodoodporność pozwala na jazdę w deszczu, ale nie wolno zanurzać lampek.

- Czyść miękką ściereczką; nie używaj rozpuszczalników.

- Regularnie kontroluj uchwyty/opaski; zużyte wymień.

- Przed każdym wyjazdem wykonaj test działania.

- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących oświetlenia roweru.

## 8) Rozwiązywanie problemów

- Nie włącza się: naładuj min. 30–60 min; sprawdź przewód/port; spróbuj dłużej przytrzymać przycisk.

- Krótki czas pracy: doładuj do pełna; użyj niższego trybu; unikaj długiego świecenia ciągłego w dzień.

- Nie ładuje się: oczyść port micro-USB; sprawdź inny kabel/port 5 V; upewnij się, że zaślepka portu nie blokuje wtyku.

- Parowanie: po jeździe w deszczu zdejmij lampkę i osusz.

## 9) Utylizacja

Zużytych akumulatorów i urządzeń nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych – oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.