INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa solarna uliczna LED z pilotem
IP65 • Czujnik ruchu • Czujnik zmierzchu

# Spis treści

- 1. Informacje ogólne i bezpieczeństwo

- 2. Zawartość zestawu

- 3. Budowa i opis elementów

- 4. Dane techniczne

- 5. Montaż – krok po kroku

- 6. Pierwsze uruchomienie i ładowanie

- 7. Obsługa pilotem i tryby pracy

- 8. Konserwacja i pielęgnacja

- 9. Rozwiązywanie problemów (FAQ)

- 10. Warunki użytkowania, utylizacja, zgodność

# 1. Informacje ogólne i bezpieczeństwo

Dziękujemy za zakup nowoczesnej lampy solarnej ulicznej LED. Przed montażem i użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

- Ważne wskazówki bezpieczeństwa:

• Urządzenie przystosowane do użytku zewnętrznego (IP65). Nie zanurzać w wodzie.

• Montować na stabilnym, niepalnym podłożu, z dala od łatwopalnych materiałów.

• Nie rozbierać obudowy i nie ingerować w elektronikę – grozi porażeniem lub utratą gwarancji.

• Nie kierować światła bezpośrednio w oczy z bliskiej odległości.

• Prace montażowe wykonywać przy wyłączonym zasilaniu (lampę TRZYMAĆ z daleka od intensywnego światła podczas montażu, by nie aktywował się czujnik).

• Chronić panel solarny i czujniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

# 2. Zawartość zestawu

- Lampa solarna LED z wbudowanym akumulatorem i czujnikami (zmierzchu i ruchu)

- Panel solarny (zintegrowany lub dołączony – w zależności od wersji)

- Uchwyt/mocowanie z elementami montażowymi (śruby, kołki – jeśli w zestawie)

- Pilot zdalnego sterowania + bateria (jeśli dołączona)

- Instrukcja obsługi

Uwaga: rzeczywisty układ elementów w zestawie może nieznacznie się różnić w zależności od dostawy.

# 3. Budowa i opis elementów

- A. Korpus lampy z diodami LED i soczewkami

- B. Czujnik ruchu PIR

- C. Czujnik zmierzchu (fotorezystor)

- D. Panel solarny

- E. Uchwyt montażowy / wysięgnik

- F. Gniazdo/port serwisowy (jeśli występuje)

- G. Odbiornik IR pilota (wbudowany)

# 4. Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zasilanie | Słoneczne (panel solarny) |
| Źródło światła | Diody LED |
| Tryby świecenia | 3 (opis w rozdz. 7) |
| Czas pracy diod | do 45 000 h |
| Klasa wodoszczelności | IP65 |
| Pojemność akumulatora | 2400 mAh |
| Odległość wykrywania ruchu | ok. 5–10 m |
| Strumień świetlny | do 30 000 lm* |
| Deklarowana moc | do 1500 W* |
| Kąt świecenia | ok. 125° |
| Czas ładowania | ok. 8 h (pełne słońce) |
| Barwa światła | biały zimny |
| Certyfikat | CE |

* Wartości deklarowane przez producenta; parametry odczuwalne mogą zależeć od warunków montażu i nasłonecznienia.

# 5. Montaż – krok po kroku

- Wybierz miejsce z możliwie długą ekspozycją na słońce (bez cienia przez większość dnia).

- Zaznacz punkty wiercenia zgodnie z otworami w uchwycie. Sprawdź, czy podłoże (ściana, słup) jest stabilne.

- Wywierć otwory i zamocuj kołki/śruby. Dokręć uchwyt.

- Przymocuj lampę do uchwytu. Ustaw kąt nachylenia panelu oraz kierunek świecenia.

- Jeśli model posiada osobny panel – połącz go przewodem zgodnie z kluczem wtyczki i uszczelnij połączenie.

- Pozostaw lampę na pełnym słońcu min. 8 godzin przed pierwszym użyciem.

Wskazówka: wysokość montażu 3–5 m zapewnia zwykle najlepszy kompromis między zasięgiem czujnika a pokryciem światłem.

# 6. Pierwsze uruchomienie i ładowanie

Wbudowany czujnik zmierzchu automatycznie włącza lampę po zapadnięciu zmroku. W słoneczny dzień pełne naładowanie akumulatora trwa ok. 8 godzin. Pierwsze cykle ładowania mogą być krótsze/dłuższe w zależności od pogody i pory roku.

- Dla najlepszych efektów:

• Utrzymuj panel solarny w czystości (przetrzyj wilgotną, miękką ściereczką co 1–2 miesiące).

• Unikaj zacienienia przez gałęzie, markizy, anteny itp.

• Zimą, podczas krótkiego dnia, czas świecenia może się skracać – to normalne.

# 7. Obsługa pilotem i tryby pracy

Układ przycisków może się nieznacznie różnić w zależności od partii. Kieruj się opisami na przyciskach pilota. Najczęściej dostępne są: ON/OFF, MODE (wybór trybu), regulacja jasności (+/−) oraz ewentualne timery (3H/5H/8H) i przycisk SOS.

Dostępne tryby pracy (programowane pilotem):

- Mode 1: Po zmroku lampa świeci tylko po wykryciu ruchu – 100% mocy, następnie gaśnie.

- Mode 2: Po zmroku świeci ciągle z jasnością 10%; po wykryciu ruchu zwiększa jasność do 100% na ~30 s.

- Mode 3: Po zmroku świeci cały czas z jasnością ok. 30%.

Wskazówka: jeśli lampa nie reaguje na pilota, zbliż się na 1–3 m i skieruj pilota w stronę odbiornika w lampie.

# 8. Konserwacja i pielęgnacja

- • Okresowo czyść panel solarny i klosz z kurzu oraz osadów.

- • Sprawdzaj mocowania i dokręć śruby po silnym wietrze lub mrozie.

- • Nie używaj rozpuszczalników ani twardych szczotek.

# 9. Rozwiązywanie problemów (FAQ)

| Problem | Możliwe rozwiązanie |
| --- | --- |
| Lampa nie świeci po zmroku | Sprawdź naładowanie (pozostaw na słońcu 8–12 h), oczyść panel, upewnij się, że czujnik zmierzchu nie jest zasłonięty, wybierz tryb pracy pilotem. |
| Krótki czas świecenia | Normalne przy słabym nasłonecznieniu; ogranicz cień, oczyść panel, rozważ tryb o niższej jasności. |
| Brak reakcji na ruch | Zwiększ czułość poprzez prawidłowe ustawienie kierunku czujnika PIR i wysokości montażu; upewnij się, że zasięg 5–10 m nie jest blokowany. |
| Pilot nie działa | Wymień baterię, skieruj pilota w stronę lampy, sprawdź czy lampa jest włączona i w zasięgu. |

# 10. Warunki użytkowania, utylizacja, zgodność

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego w typowych warunkach atmosferycznych (IP65). Nie jest przeznaczony do pracy pod wodą ani w strefach zagrożonych wybuchem.

Zużyte urządzenie oraz akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki (symbol przekreślonego kosza). Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi.

Produkt posiada deklarację zgodności CE (informacja producenta/dystrybutora).